【富芮坤物联网开发板评测】之一_开箱测试

- 开箱介绍

我都快忘了这回事的时候，今天（2020.3.19）收到了寄来的评测板（主板+MicroUSB线缆+2张说明性质的A4纸+1有连接的名片）。

- 下载资料

按照附带的说明，下载2类资料：SDK、开发板说明。

- Clone SDK

- 浏览器打开链接：https://github.com/qdfreqchip/FR801xH-SDK

- （注意：是https，不是http）

点击“FR801xH-SDK”。

点击“Clone or download”

然后在一个文件夹下，按右键

点击“OK”开始clone。

直到clone完成

- 开发板说明

打开百度云盘链接：https://pan.baidu.com/s/191JY-x2G7rWIVebdVoafww

输入提取码，下载。

- 开发板资源介绍

阅读“FR8016HA开发板使用手册V1.1.pdf”，了解开发板。

（这里说一声，我拿到的开发板（REV1.3）和手册中的(REV1.2)是稍有不同的）

板载资源还是蛮丰富的：

- 供电与通讯：CP2101 USB2UART接口，可以同时用作供电

- 供电方式选择跳线：从锂电池供电，还是从USB口取电

- 按键：2个用户自定义按键，1个reset按键

- 指示灯：一个

- 板载5V转3.3V

- 丰富的传感器：

- - 温湿度传感器SHT30-DIS

- - 6轴陀螺仪/加速度传感器

- - 麦克风/气压检测

- 4相5线步进电机驱动ULN2003

- 音频放大器

- 一块240*240 LCD全彩显示屏

预留接口：

- 锂电池接口

- 4相5线步进电机接口

- 喇叭接口

- IO口扩展：15个

- J-Link接口

- 也许是简配版，所以以下器件需要自己配了：

- （未焊接：麦克风）

- （未焊接：ESP8266 WIFI模块）

- （未焊接：MQ-135空气质量检测传感器模块）

- 整体看，板子做工还可以。

- 作为一个demo板，配置的资源考虑的比较周全了。

- 准备环境并烧录样例文件

- 安装CP210X驱动

（https://www.silabs.com/products/development-tools/software/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers）

可以看到驱动已经成功安装。

- 烧样例文件

- 打开SDK中tools/文件夹下的烧录工具“FR8010H_Download_Tool.exe”：

- 直到写入成功。

- 拔线缆，再次插入，重新上电。

- 需要连接几个跳线帽。

- 按K2键，能现实温湿度信息了。

- 结论

初步来看，板子可以工作了。

接下来，打算把温湿度信息显示到手机上。